| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| Проректор по научной работе СПбГУ | Президент АО «Энергомера» |
| ______________ /С. В. Микушев/ «_____» _______________ 2026 г. | ________________ /А.Е. Козырев/ «_____» _________________ 2026 г. |

Программный комплекс определения типа                         подключенной нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4кв

Руководство системного программиста

Лист утверждения

RU.02068516.62.01.29-140 32 02-ЛУ

|  |  | Руководитель разработки, главный архитектор ЦИИНД СПбГУ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ___________ Р.Н. Липский |
|  |  | “_____”____________2026 |
|  |  | Ответственный исполнитель, ведущий программист ЦИИНД СПбГУ |
|  |  | _____________ С.В. Шохарев |
|  |  | “_____”____________2026 |

УТВЕРЖДЕНО

RU.02068516.62.01.29-140 32 02-ЛУ

Программный комплекс определения типа                 подключенной нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4кв

Руководство системного программиста

RU.02068516.62.01.29-140 32 02

Листов 44

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ	6

1.1. Назначение программы	6

1.2. Функции программы	7

1.3. Сведения о технических и программных средствах	9

1.4. Требования к персоналу	12

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ	14

2.1. Сведения о структуре программы	14

2.2. Сведения о составных частях программы	17

НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ	21

3.1. Настройка доступа к БД	21

3.2. Запуск программы в контейнере Docker	22

3.3. Основные команды управления скриптом	24

3.4. Развёртывание сервиса-шлюза	28

3.5. Резервное копирование и восстановление	34

ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ	36

СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ	40

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	44

- АННОТАЦИЯ

В данном программном документе приведено руководство системного программиста по развёртыванию, настройке и сопровождению программного комплекса определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ (далее – ПК ОТН, шифр темы ЭНР-140), разработанного в рамках Рабочего проекта №2 (РП2). Документ разработан в соответствии с ГОСТ 19.503-79 «ЕСПД. Руководство системного программиста» и частным техническим заданием RU.02068516.62.01.29-140 90 (далее – ЧТЗ), утверждённым АО «Энергомера» 15 декабря 2024 г.

ПК ОТН предназначен для определения типа электрической нагрузки потребителей в распределительных электрических сетях низкого напряжения 0,4 кВ на основе анализа массивов мгновенных значений тока и напряжения с применением методов машинного обучения.

ПК ОТН включает программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» (ПК АПГС, разработан в рамках РП1) и программные компоненты «Интеграция», «Администрирование», «Управление» (разработаны в рамках РП2). Компоненты РП1 и РП2, реализованные в составе сервера приложений, поставляются репозиторием backend; компоненты «Интеграция», «Администрирование» и «Управление» реализованы отдельным сервисом-шлюзом (далее – шлюз) и поставляются репозиторием middleware. Шлюз является единой точкой входа: сервер приложений публичного доступа не предоставляет и работает только во внутренней сети развёртывания (ЧТЗ п. 4.1.2.7.1–4.1.2.7.3). В связи с этим развёртывание комплекса включает развёртывание обеих частей – сервера приложений и шлюза.

В разделе «Общие сведения о программе» указаны назначение и функции программы, сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение ПК ОТН, а также требования к персоналу.

В разделе «Структура программы» приведены сведения о структуре ПК ОТН, его составных частях, о связях между составными частями и о связях с другими программами.

В разделе «Настройка программы» приведён порядок приведения ПК ОТН в работоспособное состояние на условиях конкретного применения: настройка доступа к базам данных, запуск сервера приложений в контейнерах Docker, развёртывание сервиса-шлюза, основные команды управления скриптами развёртывания, резервное копирование и восстановление данных.

В разделе «Проверка программы» приведено описание способов проверки, позволяющих дать общее заключение о работоспособности ПК ОТН. Справочник сообщений, выводимых средствами развёртывания и компонентами комплекса, приведён в разделе «Сообщения системному программисту».

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1. Назначение программы

Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ (ПК ОТН) представляет собой комплекс серверных программных компонентов, объединённых единой точкой входа (сервисом-шлюзом) и интегрируемых с программным обеспечением «ceCloud» Индустриального партнёра (АО «Энергомера»).

ПК ОТН предназначен для формирования исполнимых ML-моделей, получаемых путём обучения на предварительно подготовленных наборах данных. Обученные модели экспортируются в форматах H5 и ONNX и передаются Индустриальному партнёру для загрузки в модули ИИ приборов учёта электроэнергии; сжатие модели и формирование встраиваемого кода выполняются вне границ ПК ОТН (ЧТЗ пп. 4.1.2.4.3, 4.1.2.4.6, 3.1.6).

Комплекс обеспечивает: приём, хранение и предобработку массивов мгновенных значений тока и напряжения, полученных с приборов учёта электроэнергии; формирование наборов данных (датасетов) и разметку; обучение моделей машинного обучения и подбор их гиперпараметров; тестирование моделей с расчётом метрик качества классификации; определение типа подключённой нагрузки (инференс); предоставление результатов идентификации, моделей и отчётов внешним системам через REST API; разграничение доступа пользователей и внешних систем к методам комплекса.

В соответствии с Приложением №2, таблица 1 к ЧТЗ, ML-модели комплекса обеспечивают классификацию следующих типов электрической нагрузки:

– майнинговая ферма;

– электроотопительный прибор (электрический котёл);

– устройство малой генерации (солнечные батареи, ветрогенераторы и т.п.);

– прочие виды нагрузок (резервный класс).

Состав классов, которые детектирует конкретная модель, определяется разметкой датасета, на котором она обучена, и уточняется при создании модели параметрами output_size, signals и signal_aliases (см. п. 1.2 документа 1.2 «Описание программы РП2»).

Границы комплекса при эксплуатации: сервер приложений не имеет публичного доступа, все запросы пользователей и внешних систем поступают на сервис-шлюз, который выполняет аутентификацию, проверку прав доступа, передачу запроса в сервер приложений и приведение ответа к единому формату. Авторизация выполняется посредством того же сервиса авторизации, что и ПО «ceCloud» (ЧТЗ п. 4.1.2.7.3).

Предметом настройки и сопровождения системного программиста являются обе поставляемые части комплекса: сервер приложений (репозиторий backend) и сервис-шлюз (репозиторий middleware); режимы работы, состав компонентов и перечень функций приведены в пп. 1.2, 2.1 и 2.2.

1.2. Функции программы

Программа имеет RESTful веб-сервис (API). Методы аутентификации и администрирования обрабатываются сервисом-шлюзом; остальные запросы к пути /api/* шлюз передаёт в сервер приложений, приводя ответ к единому формату. Перечень основных функций ПК ОТН:

1. Управление системой:

– предоставление информации о работоспособности сервиса (health-check);

– получение информации о текущей сборке; сведения берутся из файла version.json, который формируется при сборке образа скриптом развёртывания по данным репозитория (ветка, ревизия, автор, дата сборки); если файл в образе отсутствует, метод возвращает в теле ответа признак ошибки с кодом ответа 200.

2. Управление файлами:

– приём и хранение файлов данных (форматы CSV и бинарные данные измерений) через механизм multipart-загрузки с указанием типа файла (RAW – данные измерений, LOADS – размеченные данные нагрузок);

– приём и хранение файлов моделей машинного обучения в формате .h5 вместе с метаданными (выполняется отдельным методом; формат ONNX в комплексе только экспортируется);

– предоставление списка загруженных файлов с возможностью фильтрации по атрибутам (идентификатор, имя, дата импорта, тип файла);

– скачивание файла по идентификатору (доступно для файла любого назначения: данные измерений и разметки, модели H5, архивы отчётов);

– удаление файла из объектного хранилища с одновременным удалением его метаданных из общего реестра файлов.

3. Управление наборами данных (датасетами):

– создание логических наборов данных с именем, описанием и типом;

– получение списка датасетов с возможностью фильтрации;

– получение детальной информации о конкретном датасете;

– редактирование метаданных существующего датасета;

– асинхронное заполнение датасета данными из загруженных файлов и файлов разметки через фоновую задачу Celery;

– удаление датасетов.

4. Управление нагрузками:

– создание новых записей, описывающих нагрузки (справочник нагрузок используется при разметке данных);

– получение списка нагрузок с фильтрацией и постраничной выдачей;

– обновление параметров существующих нагрузок.

5. Управление ML-моделями:

– создание новой модели с заданной архитектурой и конфигурацией (число выходов, перечень закреплённых за выходами устройств учёта, версия модели);

– загрузка готовой модели (формат .h5) вместе с метаданными;

– получение списка моделей с фильтрацией и детальной информации о модели, включая вычисленную версию и параметры сигналов;

– получение перечня поддерживаемых архитектур моделей (MLP, CNN, FFT-MLP, STFT-MLP, TRANSFORMER);

– запуск асинхронного обучения модели на указанном датасете с поддержкой аугментации данных и квантования весов (QAT);

– запуск асинхронного инференса модели на датасете и синхронный предикт по одному сэмплу, состоящему из шести сигналов; результаты прогонов сохраняются в деталях задачи и в таблице предсказаний;

– асинхронная проверка (check) модели на тестовом датасете с расчётом метрик качества классификации;

– скачивание модели в формате ONNX;

– удаление модели вместе со связями выходов с устройствами учёта и файлом модели.

6. Подбор гиперпараметров моделей (AutoML, задачи типа find-params):

– создание популяции конфигураций модели по сетке правил (перечень параметров адаптации и их значений, потолок сетки – 400 конфигураций);

– запуск селекции популяции: обучение и ранжирование конфигураций с разделением по категориям (лучшая, обычная, отбракованная, неуспешная);

– получение списка популяций, входящих в популяцию конфигураций моделей и результатов селекций;

– выгрузка сетки конфигураций в формате CSV;

– удаление популяции.

7. Управление фоновыми задачами:

– запуск тестовой задачи для проверки работы фонового обработчика (единственный метод, создающий задачу вручную; задачи обучения, инференса, проверки модели, заполнения датасета и подбора гиперпараметров создаются профильными методами пп. 3, 5, 6);

– получение списка всех задач с фильтрацией по типу, статусу и периоду создания и постраничной выдачей (от 1 до 1000 записей на страницу, по умолчанию 100);

– получение детальной информации о задаче, включая историю её запусков и результаты;

– оперативное управление выполнением задачи: приостановка (pause), возобновление (resume), аварийное прерывание (interrupt); отдельного метода перезапуска задачи нет – повторный запуск выполняется повторным вызовом профильного метода.

8. Администрирование (выполняется сервисом-шлюзом):

– вход, обновление и отзыв токенов доступа (формат JWT, подпись RS256, проверка по публичным ключам сервиса авторизации);

– управление учётными записями: регистрация пользователя, блокировка и разблокировка, мягкое удаление, отключение пользователя с инвалидацией всех ранее выданных токенов;

– управление ролями и матрицей прав доступа (роли: Администратор, Менеджер, Абонент);

– инвалидация отдельных токенов (список отозванных токенов с периодической очисткой);

– получение сведений о текущем пользователе.

9. Интеграция и маршрутизация (выполняется сервисом-шлюзом, компонент «Интеграция»):

– приём запросов внешних систем и передача их в сервер приложений по правилам маршрутизации (префикс /api);

– проверка токена доступа и прав роли для каждого запроса;

– ограничение частоты запросов (по умолчанию 10 запросов в секунду с одного адреса);

– приведение успешных ответов к единому формату (обёртка data) и приведение ошибок сервера приложений к единому формату (error, errorMessage);

– обмен данными с ПО «ceCloud»: получение производственных данных для обучения, передача результатов идентификации и моделей (ЧТЗ п. 4.1.2.8).

1.3. Сведения о технических и программных средствах

Рекомендуемые требования к серверной части.

Для работы ПК ОТН в режимах «Обучение» и «Идентификация.Обучение» требуются:

– процессор не ниже Intel Core i7;

– ОЗУ (RAM) от 64 ГБ (рекомендуется от 128 ГБ); объём оперативной памяти определяется размером обрабатываемых датасетов и числом одновременно выполняемых задач обучения, которые ограничиваются настройкой контейнера исполнения задач (по умолчанию доступная ему память ограничена 8 ГБ, параметр CELERY_WORKER_MEM_LIMIT);

– ПЗУ (ROM) от 4 ТБ (рекомендуется от 16 ТБ); объём складывается из образа приложения с библиотекой TensorFlow, томов данных PostgreSQL, объектного хранилища MinIO и брокера задач, а также загружаемых датасетов и архивов отчётов;

– сетевые интерфейсы: доступ к локальной или корпоративной сети для работы API и обмена с внешними системами («ceCloud»).

Для сервиса-шлюза, сервиса авторизации и их базы данных применяется то же серверное оборудование; отдельные требования к производительности не предъявляются (расчётная нагрузка – до 100 учётных записей, ограничение частоты запросов – 10 запросов в секунду с одного адреса).

Для режима «Идентификация.Эксплуатация» серверная часть комплекса использует то же оборудование, что и для режима «Обучение» (требования к серверной части уточняются на этапах технического проекта и рабочего проекта, ЧТЗ п. 4.4.2). Требования к встраиваемой части (целевое устройство) в настоящем документе не приводятся: встраиваемая часть разрабатывается вне границ ПК ОТН (ЧТЗ пп. 4.1.2.4.3, 4.1.2.4.6).

Устройство сбора данных обеспечивает получение массивов мгновенных значений тока и напряжения: встроенный АЦП с частотой дискретизации не ниже 12 кГц, разрядностью не ниже 14 бит (рекомендуется от 20 бит) и различением гармонических составляющих не ниже 10-го порядка. Требования приведены по техническому заданию на съём данных; применяется АЦП одного типа, фактическая частота дискретизации поступающих данных составляет 25,6 кГц, разрядность – 21 бит (значение ADC_max = 2 097 152), что не ниже указанных значений.

Необходимые программные компоненты.

Системное программное обеспечение:

– операционная система: Linux семейства Debian версии не ниже Debian 10 или Astra Linux LTS; для проверки совместимости применяются отечественные ОС: РедОС, АстраЛинукс, АльтЛинукс последних стабильных версий и выше (ЧТЗ п. 4.5.1.1);

– Docker Engine версии 20.10.0 и выше, Docker Compose версии 2.0.0 и выше – контейнеризация и развёртывание компонентов комплекса (ЧТЗ п. 4.5.3.2).

Сервер приложений (репозиторий backend):

– Python версии 3.10 (базовый образ python:3.10.16);

– веб-фреймворк FastAPI версии 0.104.1, ASGI-сервер Uvicorn версии 0.24.0;

– СУБД PostgreSQL версии 13 и выше (базовый образ postgres:13);

– брокер сообщений и хранилище результатов очереди задач Redis версии 5.2.1 и выше (базовый образ redis:7.0-alpine; клиентская библиотека redis 5.0.1 входит в состав образа приложения);

– объектное хранилище, совместимое с S3: MinIO;

– фоновый обработчик задач Celery версии 5.3.6, мониторинг очереди Flower версии 2.0.1;

– применение миграций схемы базы данных: Alembic версии 1.12.1.

Сервис-шлюз (репозиторий middleware):

– Python версии 3.12 (базовый образ python:3.12-slim; минимально требуемая версия – 3.11);

– веб-фреймворк FastAPI версии 0.115 и выше, ASGI-сервер Uvicorn версии 0.30 и выше;

– СУБД PostgreSQL версии 15 (базовый образ postgres:15-alpine);

– библиотеки аутентификации и криптографии: PyJWT версии 2.9 и выше, cryptography версии 42 и выше, bcrypt версии 4.2 и выше;

– библиотеки конфигурации и валидации: pydantic и pydantic-settings версии 2.0 и выше, PyYAML версии 6.0 и выше.

Сетевые требования и публикуемые порты.

1. Доступ по протоколу HTTP/HTTPS на порту, указанном в конфигурации: для сервера приложений по умолчанию 8000, для сервиса-шлюза по умолчанию 8082.

2. Публикуемые порты компонентов приведены в таблице 1. В промышленной эксплуатации внешним потребителям публикуется только порт сервиса-шлюза; прямой доступ к СУБД, брокеру сообщений и объектному хранилищу из внешней сети не допускается (ЧТЗ пп. 4.1.2.7.1, 4.1.2.7.3).

Таблица 1. Порты, публикуемые компонентами ПК ОТН

| Компонент | Порт | Публикация в поставке | Промышленная эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервис-шлюз (gateway) | 8082 | публикуется (8082:8082) | публикуется: единственная внешняя точка доступа к комплексу |
| Сервис авторизации отладочного развёртывания (oauth-server) | 8081 | публикуется (8081:8081) | не развёртывается: используется сервис авторизации «ceCloud» |
| База данных шлюза (gateway-db) | 5432 (на узле 5433) | публикуется (5433:5432) | не публикуется |
| Сервер приложений (app) | 8000 | публикуется (8000:8000) | не публикуется: доступ только через сервис-шлюз |
| База данных сервера приложений (db) | 5432 | публикуется (5432:5432) | не публикуется: доступ только из внутренней сети |
| Брокер задач и хранилище результатов (redis) | 6379 | публикуется (6379:6379) | не публикуется |
| Мониторинг очереди задач (flower) | 5555 | публикуется (5555:5555) | не публикуется: доступ из внутренней сети, вход по паролю FLOWER_BASIC_AUTH |
| Объектное хранилище (minio) | 9000 (API), 9001 (консоль управления) | не публикуется | не публикуется: доступ только из внутренней сети |

1.4. Требования к персоналу

Специалист, выполняющий развёртывание и сопровождение ПК ОТН, должен удовлетворять следующим требованиям:

– практические навыки работы в ОС Linux, включая систему управления пакетами, работу с устройствами, средствами мониторинга и сетевого, в том числе удалённого, доступа;

– практические навыки работы с системой контейнеризации Docker и Docker Compose, включая сборку образов, управление контейнерами, томами и сетевыми подключениями;

– практические навыки администрирования СУБД PostgreSQL: развёртывание, настройка доступа и ролей, работа с томом данных (в том числе размещённым на сетевом хранилище), применение миграций схемы, резервное копирование и восстановление;

– практические навыки работы с объектным хранилищем MinIO (S3-совместимым): размещение бакетов, разграничение доступа, резервное копирование данных;

– опыт работы с Redis и системами очередей задач, включая мониторинг очереди средствами Flower и управление параметрами обработчика задач (число процессов, предел памяти);

– практические навыки настройки сервиса-шлюза: файл конфигурации, правила маршрутизации запросов в сервер приложений, ограничение частоты запросов;

– понимание принципов аутентификации и авторизации: токены доступа формата JWT, проверка подписи по публичным ключам (JWKS) сервиса авторизации, роли и матрица прав доступа, отзыв токенов;

– навыки настройки интеграции с ПО «ceCloud», включая подключение сервиса авторизации «ceCloud»;

– знание основ машинного обучения для настройки параметров обучения и интерпретации метрик качества классификации.

Численность персонала: для развёртывания и сопровождения — один специалист (развёртывание, обновление и перезапуск комплекса, выдача прав доступа на сервисе-шлюзе); для эксплуатации — не менее одного специалиста (обучение моделей, загрузка данных и разметки, контроль результатов идентификации).

- СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.1. Сведения о структуре программы

ПК ОТН реализован как набор контейнеров Docker, разделённых на две группы: сервер приложений с обеспечивающей инфраструктурой (репозиторий backend) и сервис-шлюз с собственной базой данных и сервисом авторизации (репозиторий middleware). Взаимодействие всех компонентов выполняется по сети Docker и по REST API.

Состав контейнеров комплекса приведён в таблице 2.

Таблица 2. Состав контейнеров ПК ОТН

| Контейнер (сервис) | Назначение | Порт (внутренний → публикуемый) | Тома данных |
| --- | --- | --- | --- |
| gateway | сервис-шлюз: аутентификация, проверка прав, маршрутизация запросов, единый формат ответов | 8082 → 8082 | – |
| oauth-server | сервис авторизации отладочного развёртывания: выдача токенов, публикация открытых ключей | 8081 → 8081 | – (учётные записи хранятся в памяти процесса) |
| gateway-db | PostgreSQL шлюза: учётные записи, роли, матрица прав, список отозванных токенов | 5432 → 5433 | gateway-db-data |
| app | сервер приложений: REST API комплекса, приём запросов, работа с СУБД, хранилищем и очередью | 8000 → 8000 | каталог журналов logs |
| celery-worker | исполнение фоновых задач: заполнение датасетов, обучение, подбор гиперпараметров, инференс, проверка моделей | – | – (предел памяти по умолчанию 8 ГБ, параметр CELERY_WORKER_MEM_LIMIT) |
| flower | мониторинг состояния очереди и задач | 5555 → 5555 | – |
| db | PostgreSQL сервера приложений: метаданные, данные измерений, разметка, модели, результаты, задачи | 5432 → 5432 | pgdata (допускается размещение на сетевом хранилище NFS) |
| redis | брокер сообщений (база 0) и хранилище результатов (база 1) очереди задач | 6379 → 6379 | redis_data |
| minio | объектное хранилище (S3): файлы данных и разметки, модели H5, архивы отчётов | 9000, 9001 (не публикуются) | minio_data |

Сервер приложений и контейнер исполнения задач используют один и тот же образ и различаются командой запуска: сервер приложений обслуживает HTTP-запросы, контейнер исполнения задач выполняет фоновые задачи (формирование датасетов, обучение, инференс, проверку моделей, подбор гиперпараметров).

На функциональном уровне в составе ПК ОТН выделяются компоненты, приведённые в таблице 3.

Таблица 3. Состав программных компонентов ПК ОТН и их пайплайнов

| № | Наименование программного компонента | Пайплайн (вход → результат) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» | Совокупность компонентов по пп. 1.1–1.5 (сервер приложений, репозиторий backend) |
| 1.1 | Программный компонент «Загрузчик профиля» | Файлы RAW и LOADS → датасет с декодированными массивами мгновенных значений и разметкой |
| 1.2 | Программный компонент «Хранилище» | Файловые артефакты и данные → объектное хранилище и PostgreSQL |
| 1.3 | Программный компонент «Идентификация» | Обученная модель и данные → результаты идентификации; размеченный датасет → метрики качества классификации |
| 1.4 | Программный компонент «Обучение» | Датасет и конфигурация модели → обученная модель H5 и метаданные модели; популяция конфигураций → результаты подбора гиперпараметров |
| 1.5 | Программный компонент «Выгрузка» | Запрос на артефакт → файл модели (H5, ONNX), отчёт, метаданные, результаты |
| 2 | Программный компонент «Интеграция» | Запрос внешней системы → ответ внутренних сервисов (проверка прав, передача запроса, единый формат ответа) |
| 3 | Программный компонент «Администрирование» | Учётные данные → токены доступа; пользователь, метод и путь → решение о доступе |
| 4 | Программный компонент «Управление» | Операции с моделями → конфигурация модели и версия {архитектура}.{hex8} в метаданных |

Компоненты «Загрузчик профиля», «Хранилище», «Обучение», «Идентификация», «Выгрузка» разработаны на этапе РП1 в составе ПК АПГС. На этапе РП2 комплекс дополнен компонентами «Интеграция», «Администрирование» и «Управление», реализованными сервисом-шлюзом, и доработан в части режима «Идентификация.Эксплуатация» (инференс).

Связи между составными частями: пользователи и внешние системы обращаются к сервису-шлюзу; шлюз после проверки токена и прав передаёт запрос в сервер приложений; сервер приложений работает с СУБД PostgreSQL, объектным хранилищем MinIO и очередью задач Redis; задачи исполняет контейнер исполнения задач, результаты сохраняются в СУБД и объектном хранилище. Авторизационные заголовки в сервер приложений не передаются: он не имеет собственных средств аутентификации и доступен только во внутренней сети.

2.2. Сведения о составных частях программы

Программа работает в контейнерах Docker. Развёртывание выполняется из двух поставляемых репозиториев: репозиторий backend (сервер приложений, фоновый обработчик задач, мониторинг очереди) и репозиторий middleware (сервис-шлюз и сервис авторизации для отладочного развёртывания).

Прикладные программные средства сервера приложений (основные зависимости) приведены в таблице 4.

Таблица 4. Прикладные программные средства сервера приложений

| Назначение | Пакеты и версии |
| --- | --- |
| Сервер приложений и REST API | fastapi 0.104.1, uvicorn 0.24.0, starlette 0.27.0, python-multipart 0.0.6, pydantic 2.4.2, pydantic-settings 2.0.3 |
| Машинное обучение | tensorflow 2.10.0, keras 2.10.0, scikit-learn 1.3.0 |
| Обработка сигналов и работа с данными | numpy 1.23.5, scipy 1.15.3, librosa 0.11.0, numba 0.63.1 |
| Форматы хранения и экспорта моделей | h5py 3.14.0, onnx 1.12.0, onnxruntime 1.12.1, tf2onnx 1.13.0, onnx2keras 0.0.24 |
| Работа с базой данных | sqlalchemy 2.0.23, psycopg2-binary 2.9.7, alembic 1.12.1 |
| Работа с объектным хранилищем | boto3 1.28.62, s3transfer 0.7.0 |
| Очередь задач и мониторинг | celery 5.3.6, kombu 5.5.4, billiard 4.2.1, flower 2.0.1, redis 5.0.1 (клиент) |
| Журналирование и контроль ресурсов | python-json-logger 2.0.7, coloredlogs 15.0.1, psutil 7.1.0 |
| Тестирование и испытания | pytest 7.4.2, pytest-asyncio 0.23.8, pytest-mock 3.15.1, httpx 0.25.2 |

Полный перечень пакетов, входящих в образ сервера приложений (включая транзитивные зависимости), воспроизводится по файлам фиксации версий репозитория: при сборке скрипт развёртывания формирует файл requirements.txt из файла pdm.lock; перечень установленных пакетов при необходимости выводится командой pip freeze в контейнере сервера приложений. Ревизия, для которой получен перечень, определяется данными файла version.json (метод получения версии сборки, п. 1.2). Ручное сопровождение такого перечня в документе не предусмотрено: он полностью определяется файлами фиксации версий.

Прикладные программные средства сервиса-шлюза приведены в таблице 5; версии заданы как минимально требуемые в соответствии с файлом описания зависимостей репозитория middleware.

Таблица 5. Прикладные программные средства сервиса-шлюза

| Назначение | Пакеты и минимальные версии |
| --- | --- |
| REST API сервиса-шлюза | fastapi 0.115.0, uvicorn[standard] 0.30.0 |
| Асинхронная работа с PostgreSQL | sqlalchemy[asyncio] 2.0.0, asyncpg 0.30.0, alembic 1.14.0 |
| Вызов сервера приложений | httpx 0.28.0 |
| Аутентификация, токены и криптография | pyjwt 2.9.0, cryptography 42.0.0, bcrypt 4.2.0 |
| Конфигурация, валидация и утилиты | pydantic 2.0.0, pydantic-settings 2.0.0, pyyaml 6.0.0, strenum 0.4.0 |
| Тестирование шлюза | pytest 8.0.0, pytest-asyncio 0.24.0, httpx 0.28.0 |

Базовые образы, на которых построены компоненты комплекса, приведены в таблице 6.

Таблица 6. Базовые образы компонентов ПК ОТН

| Компонент | Базовый образ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Сервер приложений, контейнер исполнения задач, мониторинг очереди | python:3.10.16 | образ energomera/app:<окружение> собирается из репозитория backend |
| Сервис-шлюз, сервис авторизации отладочного развёртывания | python:3.12-slim | образ собирается из репозитория middleware; минимально требуемая версия Python – 3.11 |
| База данных сервера приложений | postgres:13 | том pgdata |
| База данных шлюза | postgres:15-alpine | том gateway-db-data |
| Брокер задач и хранилище результатов | redis:7.0-alpine | том redis_data; доступ по паролю REDIS_PASSWORD |
| Объектное хранилище | minio/minio | том minio_data; тег образа в поставке не зафиксирован – при промышленной эксплуатации фиксируется эксплуатирующей организацией |

Компоненты комплекса поставляются в виде образов, собранных из указанных базовых образов; для воспроизводимости развёртывания в промышленной эксплуатации теги образов сторонних компонентов фиксируются эксплуатирующей организацией.

- НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

3.1. Настройка доступа к БД

Настройка доступа к базе данных сервера приложений выполняется файлами окружений config/<окружение>.env (окружения dev, demo, prod). Параметры базы данных:

– POSTGRES_HOST, POSTGRES_PORT – адрес и порт СУБД (в поставке – контейнер db, порт 5432);

– POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD – учётная запись суперпользователя СУБД; используется для создания базы данных и учётной записи приложения;

– POSTGRES_DB – имя базы данных комплекса;

– POSTGRES_APP_USER, POSTGRES_APP_PASSWORD – учётная запись, под которой работает приложение; сервер приложений подключается к базе данных только под ней (строка подключения формируется приложением из параметров POSTGRES_*).

Значения по умолчанию в файле config/dev.env: POSTGRES_USER=postgres, POSTGRES_PASSWORD=postgres, POSTGRES_DB=energomera, POSTGRES_APP_USER=energomera, POSTGRES_APP_PASSWORD=energomera_pass. Эти значения предназначены для отладочного развёртывания; при промышленной эксплуатации они заменяются (в файле config/prod.env значения, подлежащие замене, обозначены как CHANGEME).

Схема базы данных создаётся и обновляется миграциями Alembic. При старте контейнера сервера приложений автоматически выполняются создание базы данных и учётной записи приложения и применение миграций до последней ревизии; ручного вмешательства при штатном развёртывании не требуется. Диагностика состояния миграций выполняется командой migrations/migrations.sh <команда>, где команда – current (текущая ревизия), history (история), check-heads (проверка отсутствия нескольких ветвей миграций), diagnose (сводная диагностика).

База данных сервиса-шлюза создаётся отдельно: адрес подключения задаётся параметром database.url файла config/gateway.yaml или переменной GATEWAY_DATABASE_URL (в поставке – контейнер gateway-db, база gateway, порт 5433 на хосте). Миграции схемы шлюза (создание таблиц пользователей, ролей, прав и списка отозванных токенов, а также начальное заполнение ролей и матрицы прав) применяются при старте контейнера шлюза командой alembic upgrade head; при необходимости они применяются вручную из каталога репозитория middleware (make migrate).

Полная очистка базы данных сервера приложений (удаление тома данных) выполняется скриптом scripts/reset_db.sh [окружение] [--yes] [--with-s3]; операция необратима и выполняется только после резервного копирования (см. п. 3.5).

Резервное копирование и восстановление баз данных и томов данных приведены в п. 3.5.

3.2. Запуск программы в контейнере Docker

Для работы ПК ОТН на целевой системе должна быть установлена ОС Linux и платформа для запуска контейнерных приложений Docker (Docker Engine, Docker Compose). Все сервисы (сервер приложений, фоновый обработчик задач, мониторинг очереди, PostgreSQL, MinIO, Redis) работают как контейнеры и взаимодействуют в единой виртуальной сети Docker.

Требования к узлу развёртывания сервера приложений:

– доступ к Docker Daemon (проверяется командой docker info);

– Python версии 3.10 и менеджер зависимостей PDM на узле – используются для формирования файла зависимостей из файла pdm.lock (при запуске скрипта выполняется команда pdm export); при недоступности PDM развёртывание прерывается;

– доступ к индексу пакетов Python: локальному (devpi, порт 3141, скрипт scripts/pypi-local.sh) либо корпоративному зеркалу; параметры задаются переменными PIP_INDEX_URL и PIP_TRUSTED_HOST; проверка доступности индекса выполняется командой ./scripts/energomera.sh check-pip;

– каталог с проектом, доступный для чтения и записи; в каталог проекта монтируется каталог журналов (./logs:/backend/logs), файлы журналов app.log и celery.log ведутся с ротацией (10 МБ, до 5 файлов);

– свободное дисковое пространство в объёме согласно п. 1.3: образ приложения, тома данных (pgdata, minio_data, redis_data), загружаемые датасеты и формируемые архивы отчётов.

Далее необходимо разместить репозиторий сервера приложений в каталоге, доступном для чтения-записи, и управлять развёртыванием через скрипт scripts/energomera.sh.

Формат вызова скрипта:

./scripts/energomera.sh <команда> [окружение] [--gpu]

Окружение задаёт файл параметров config/<окружение>.env: dev (по умолчанию), demo, prod. Файл config/demo.env в поставке не заполнен и формируется по образцу config/dev.env; различия окружений dev и prod приведены в таблице 7.

Таблица 7. Окружения развёртывания сервера приложений

| Различие | Окружение dev (отладочное) | Окружение prod (промышленное) |
| --- | --- | --- |
| Файл параметров | config/dev.env | config/prod.env |
| Имя базы данных сервера приложений | energomera | app_db |
| Учётные данные и пароли | значения по умолчанию (см. п. 3.1), ключи доступа к объектному хранилищу – заглушки | подлежат замене; в файле обозначены как CHANGEME |
| Режим отладки приложения (DEBUG) | включён | выключен |
| Журналирование (в консоль / в файлы) | INFO / DEBUG | ERROR / WARNING |
| Прогон юнит-тестов перед развёртыванием | не выполняется | выполняется; при неудаче развёртывание прерывается |

Для запуска отладочного окружения (по умолчанию) используется команда:

./scripts/energomera.sh start

Для запуска промышленного окружения:

./scripts/energomera.sh start prod

Для запуска с поддержкой GPU (требуется nvidia-container-toolkit на узле):

./scripts/energomera.sh start dev --gpu

При запуске скрипт автоматически выполняет: проверку доступности Docker Daemon; проверку наличия файла docker-compose.yml и файла окружения; формирование файла зависимостей requirements.txt из PDM; формирование файла version.json (ветка, ревизия, автор, дата сборки – включается в образ, из рабочего каталога удаляется после сборки); проверку доступности индекса пакетов; для окружений, отличных от dev, – прогон юнит-тестов из виртуального окружения узла (при неудачном прогоне развёртывание прерывается); сборку образа и запуск контейнеров; проверку того, что все контейнеры находятся в работоспособном состоянии (ожидание 10 секунд после запуска).

Порядок запуска контейнеров задан зависимостями: сначала поднимаются СУБД, брокер задач и объектное хранилище (с проверкой готовности), затем сервер приложений (ожидание готовности базы данных и применение миграций), затем контейнер исполнения задач и мониторинг очереди.

Публикуемые порты компонентов указаны в п. 1.3 (таблица 1). Если порты, объявленные в файле docker-compose.yml, заняты контейнерами других проектов, скрипт сообщает об этом; освобождение портов (остановка и удаление занявших их контейнеров) выполняется только при явно заданном признаке FORCE_FREE_COMPOSE_PORTS=1 и применяется при развёртывании из конвейера непрерывной интеграции (команда ci-deploy).

Обновление приложения без остановки остальных сервисов выполняется командой ./scripts/energomera.sh update [окружение]: пересобираются и перезапускаются контейнеры сервера приложений и исполнения задач; при этом сохраняется предыдущая версия образа, что позволяет вернуться к ней командой rollback.

Автоматический перезапуск контейнеров после перезагрузки ОС в поставке не настроен (политика перезапуска в файле docker-compose.yml не задана): после перезагрузки или сбоя комплекс поднимается командой ./scripts/energomera.sh start [окружение]. При необходимости автоматического восстановления эксплуатирующая организация задаёт политику перезапуска в файле docker-compose.yml.

Сервис-шлюз развёртывается отдельно и после сервера приложений; порядок его развёртывания и настройки приведён в п. 3.4.

3.3. Основные команды управления скриптом

Управление сервером приложений выполняется скриптом scripts/energomera.sh; основные команды приведены в таблице 8.

Таблица 8. Основные команды управления скриптом развёртывания сервера приложений

| Действие | Команда |
| --- | --- |
| Запуск окружения | ./scripts/energomera.sh start [dev¦demo¦prod] [--gpu] |
| Остановка контейнеров (без удаления) | ./scripts/energomera.sh stop [env] |
| Остановка и удаление контейнеров (тома сохраняются) | ./scripts/energomera.sh down [env] |
| Перезапуск | ./scripts/energomera.sh restart [env] |
| Просмотр статуса контейнеров | ./scripts/energomera.sh status [env] |
| Просмотр журналов в реальном времени | ./scripts/energomera.sh logs [env] |
| Обновление приложения (пересборка и перезапуск сервера приложений и контейнера задач) | ./scripts/energomera.sh update [env] |
| Запуск юнит-тестов | ./scripts/energomera.sh test |
| Откат образа к предыдущей версии | ./scripts/energomera.sh rollback [env] |
| Очистка неиспользуемых образов (опционально: кеш сборки, тома) | ./scripts/energomera.sh clean [builds] [volumes] |
| Полная очистка (контейнеры, образы, тома) – уничтожает данные | ./scripts/energomera.sh clean-all |
| Проверка доступности индекса пакетов Python | ./scripts/energomera.sh check-pip |
| Развёртывание из конвейера непрерывной интеграции (сборка, сохранение предыдущего образа, активация, запуск) | ./scripts/energomera.sh ci-deploy [env] |
| Просмотр состояния миграций схемы базы данных | ./migrations/migrations.sh [current¦history¦check-heads¦diagnose] [env] |

Скрипт проверяет условия выполнения и прерывает работу при их нарушении: при недоступности Docker Daemon, при отсутствии файла docker-compose.yml или файла окружения, при недоступности PDM, при неудачном формировании файла зависимостей, при неудачном прогоне юнит-тестов (для окружений, отличных от dev), при обнаружении контейнеров, не находящихся в работоспособном состоянии после запуска. Код возврата скрипта отличен от нуля при любом прерывании, что позволяет использовать его в сценариях автоматизированного развёртывания. Переменные окружения, изменяющие поведение скрипта, приведены в таблице 9.

Таблица 9. Переменные окружения, влияющие на поведение скрипта развёртывания

| Переменная | Назначение |
| --- | --- |
| SKIP_REQUIREMENTS=1 | не формировать файл зависимостей (если он подготовлен заранее) |
| FORCE_FREE_COMPOSE_PORTS=1 | освободить порты, занятые контейнерами других проектов, перед запуском |
| USE_GPU=1 | сборка и запуск варианта с поддержкой GPU (эквивалент флага --gpu; требует nvidia-container-toolkit) |
| PIP_INDEX_URL, PIP_TRUSTED_HOST | адрес и хост индекса пакетов Python (локальный devpi или корпоративное зеркало) |
| REQUIRE_LOCAL_PIP_INDEX=1 | прерывать развёртывание, если локальный индекс пакетов недоступен |
| PROJECT_NAME, COMPOSE_PROJECT_NAME | имя проекта Docker Compose (по умолчанию energomera_<окружение>), влияет на имена контейнеров и томов |
| BUILD_NET | сеть, используемая при сборке образа (по умолчанию host) |
| CELERY_WORKER_CONCURRENCY | число процессов исполнения задач (0 – автоматически, по числу доступных процессоров) |
| CELERY_WORKER_MEM_LIMIT | предел памяти контейнера исполнения задач (по умолчанию 8G) |

Дополнительные скрипты, входящие в поставку, приведены в таблице 10.

Таблица 10. Дополнительные скрипты поставки

| Скрипт | Назначение |
| --- | --- |
| scripts/reset_db.sh [env] [--yes] [--with-s3] | очистка базы данных сервера приложений (удаление тома pgdata) с последующим запуском окружения; при указании --with-s3 дополнительно очищается объектное хранилище |
| scripts/reset_s3.sh [env] [--prefix <значение>¦--all] [--yes] | удаление объектов из бакета объектного хранилища (полностью или по префиксу) |
| scripts/run_smoke_blocks.sh [номера блоков] | прогон блоков приёмочных проверок по порядку (проверка работоспособности, загрузка файлов, датасеты, модели, обучение, проверка модели, инференс, выгрузка, очистка ресурсов) |
| scripts/run_smoke_tests.sh <каталог блока> --base-url=<адрес> | прогон отдельного блока проверок с указанием адреса сервера приложений |
| scripts/wait-for-db.sh <узел> <команда> | ожидание готовности базы данных перед запуском команды (используется при старте сервера приложений) |
| scripts/pypi-local.sh install¦run¦status | установка, запуск и проверка состояния локального индекса пакетов Python (devpi, порт 3141) |
| migrations/create_database.py | создание базы данных и учётной записи приложения (выполняется автоматически при старте сервера приложений) |

3.4. Развёртывание сервиса-шлюза

Общие сведения

Сервис-шлюз поставляется отдельным репозиторием middleware и реализует программные компоненты РП2 «Интеграция», «Администрирование» и «Управление». В состав развёртывания шлюза входят:

– gateway – сервис-шлюз (сервер приложений шлюза): аутентификация, проверка прав, маршрутизация запросов в сервер приложений, ограничение частоты запросов, приведение ответов и ошибок к единому формату;

– gateway-db – база данных шлюза (PostgreSQL 15): учётные записи, роли, матрица прав, список отозванных токенов;

– oauth-server – сервис авторизации, поставляемый для отладочного развёртывания: выдача и обновление токенов, публикация открытых ключей проверки подписи.

Подготовка узла и репозитория

Требования к узлу развёртывания шлюза: ОС Linux, Docker Engine и Docker Compose; Python версии 3.12 (минимально – 3.11) – только для запуска шлюза вне контейнеров (режим отладки) и для локального применения миграций. Свободного дискового пространства дополнительно требуется не менее объёма тома базы данных шлюза.

Порядок развёртывания:

1. Развернуть сервер приложений (п. 3.2) – шлюз передаёт в него запросы пользователей и внешних систем.

2. Разместить репозиторий middleware в каталоге, доступном для чтения-записи.

3. Подготовить файл параметров .env (по образцу .env.example) и файл конфигурации config/gateway.yaml.

4. Выполнить сборку и запуск контейнеров: make docker-run (сборка образов и запуск стека) либо make docker-build и make docker-up по отдельности. Остановка выполняется командой make docker-stop, остановка с удалением контейнеров – make docker-down, состояние контейнеров выводится командой make docker-ps, журнал шлюза – make docker-logs.

5. Проверить работоспособность шлюза (раздел «Проверка программы») и зарегистрировать учётные записи пользователей (см. «Учётные записи, роли и права доступа»).

Конфигурация

Основной файл конфигурации – config/gateway.yaml; путь к нему задаётся переменной окружения GATEWAY_CONFIG_PATH. При отсутствии файла контейнер шлюза не запускается (сообщение приведено в разделе «Сообщения системному программисту»). Каждый параметр конфигурации может быть переопределён переменной окружения с префиксом GATEWAY_; перечень параметров приведён в таблице 11.

Таблица 11. Параметры конфигурации сервиса-шлюза

| Параметр (config/gateway.yaml) | Переменная окружения | Назначение | Значение в поставке |
| --- | --- | --- | --- |
| server.host, server.port | GATEWAY_SERVER_HOST, GATEWAY_SERVER_PORT | адрес и порт сервиса-шлюза | 0.0.0.0, 8082 |
| database.url | GATEWAY_DATABASE_URL | строка подключения к базе данных шлюза | postgresql+asyncpg://gateway:gateway@gateway-db:5432/gateway |
| database.pool_size, database.max_overflow | GATEWAY_DATABASE_POOL_SIZE, GATEWAY_DATABASE_MAX_OVERFLOW | размер пула соединений с базой данных шлюза | 5, 10 |
| auth.oauth.enabled | GATEWAY_AUTH_OAUTH_ENABLED | использование внешнего сервиса авторизации | true |
| auth.oauth.server_url | GATEWAY_AUTH_OAUTH_SERVER_URL | адрес сервиса авторизации | http://oauth-server:8081 (в промышленной эксплуатации – «ceCloud») |
| auth.oauth.jwks_url | GATEWAY_AUTH_OAUTH_JWKS_URL | адрес публикации открытых ключей проверки подписи токенов | http://oauth-server:8081/.well-known/jwks.json |
| auth.oauth.public_key_path | GATEWAY_AUTH_OAUTH_PUBLIC_KEY_PATH | путь к файлу открытого ключа (если ключи не публикуются по адресу) | не задан |
| auth.jwt.algorithm | GATEWAY_AUTH_JWT_ALGORITHM | алгоритм подписи токенов доступа | RS256 |
| auth.jwt.access_token_expire_minutes | – | срок действия токена доступа | 30 минут |
| auth.jwt.refresh_token_expire_minutes | – | срок действия токена обновления | 10080 минут (7 суток) |
| auth.default_role | GATEWAY_AUTH_DEFAULT_ROLE | роль, назначаемая новым учётным записям | subscriber (Абонент) |
| auth.blacklist_cleanup_interval | GATEWAY_AUTH_BLACKLIST_CLEANUP_INTERVAL | период очистки списка отозванных токенов, с | 3600 |
| auth.internal_check_access_token | GATEWAY_AUTH_INTERNAL_CHECK_ACCESS_TOKEN | токен служебной проверки прав | подлежит замене при развёртывании |
| admin.bootstrap (enabled, username, email, role) | GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_ENABLED, GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_USERNAME, GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL, GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_ROLE | создание учётной записи администратора при первом старте | true, admin, admin@example.local, admin |
| middleware.rate_limit, middleware.rate_limit_window_seconds | GATEWAY_MIDDLEWARE_RATE_LIMIT, GATEWAY_MIDDLEWARE_RATE_LIMIT_WINDOW_SECONDS | ограничение частоты запросов (число запросов на адрес за период) | 10 запросов за 1 с |
| middleware.adapters[].prefix, .url, .timeout_seconds | GATEWAY_MIDDLEWARE_BACKEND_URL (задаёт адрес сервера приложений) | правила маршрутизации запросов в сервер приложений | префикс /api, адрес http://host.docker.internal:8000, таймаут 30 с |
| путь к файлу конфигурации | GATEWAY_CONFIG_PATH | путь к файлу конфигурации шлюза | config/gateway.yaml |

Адрес сервера приложений задаётся параметром middleware.adapters (переменная GATEWAY_MIDDLEWARE_BACKEND_URL). В поставке используется адрес http://host.docker.internal:8000, то есть сервер приложений, развёрнутый на том же узле; в промышленной конфигурации указывается внутренний адрес сервера приложений в сети Docker, например http://app:8000. Правила маршрутизации покрывают путь /api/*: методы сервера приложений, расположенные в корне (проверка работоспособности и сведения о сборке), через шлюз не передаются и проверяются напрямую во внутренней сети.

Авторизация и интеграция с «ceCloud»

В промышленной эксплуатации шлюз использует тот же сервис авторизации, что и ПО «ceCloud» (ЧТЗ п. 4.1.2.7.3): параметрам GATEWAY_AUTH_OAUTH_SERVER_URL и GATEWAY_AUTH_OAUTH_JWKS_URL задаются адрес сервиса авторизации «ceCloud» и адрес публикации открытых ключей. Проверка токена доступа выполняется по подписи (алгоритм RS256 по умолчанию) с периодическим перечитыванием открытых ключей при смене ключа подписи.

Поставляемый в составе репозитория сервис авторизации (oauth-server) предназначен для отладочного развёртывания: он хранит учётные записи в памяти процесса и формирует ключи подписи при каждом запуске, поэтому в промышленной эксплуатации не используется. Учётная запись администратора отладочного развёртывания задаётся переменными OAUTH_BOOTSTRAP_USERNAME, OAUTH_BOOTSTRAP_PASSWORD, OAUTH_BOOTSTRAP_EMAIL, регистрация дополнительных учётных записей – скриптом scripts/create_oauth_admin.sh или вручную методом регистрации сервиса авторизации.

Сроки действия токенов задаются параметрами auth.jwt: токен доступа – 30 минут, токен обновления – 7 суток (10080 минут). Отозванные токены доступа вносятся в список отозванных (таблица token_blacklist) и дополнительно контролируется признак массовой инвалидации токенов учётной записи; очистка устаревших записей списка выполняется периодически (по умолчанию раз в час).

Учётные записи, роли и права доступа

Учётные записи создаются в сервисе авторизации, а их роль в комплексе и признак активности – в базе данных шлюза. При первом старте создаётся администратор, указанный параметрами admin.bootstrap (переменные GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_ENABLED, GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_USERNAME, GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL, GATEWAY_ADMIN_BOOTSTRAP_ROLE). Роль по умолчанию для новых учётных записей – auth.default_role (в поставке Абонент).

Управление учётными записями и правами выполняется методами шлюза: регистрация учётной записи, получение списка учётных записей, изменение роли, блокировка и разблокировка, отключение учётной записи с инвалидацией ранее выданных токенов, мягкое удаление, получение и замена матрицы прав роли. Перечень ролей и их права по умолчанию приведены в таблице 12.

Таблица 12. Роли и права доступа, задаваемые при развёртывании

| Роль | Права по умолчанию | Назначение роли |
| --- | --- | --- |
| Администратор (admin) | все методы по всем путям (/*) | полный доступ, управление учётными записями, ролями и матрицей прав |
| Менеджер (manager) | чтение и изменение данных, датасетов, нагрузок, моделей и задач (/api/data/*, /api/datasets*, /api/loads*, /api/ml_models*, /api/tasks*); удаление ресурсов (/api/*); чтение списка учётных записей | выполнение всех работ с данными, моделями и задачами комплекса |
| Абонент (subscriber) | только чтение перечисленных разделов (GET); чтение списка учётных записей | просмотр данных, моделей и результатов идентификации |

Матрица прав хранится в базе данных шлюза и заполняется миграциями при первом развёртывании; изменение матрицы выполняется методом замены прав роли и не требует перезапуска контейнеров.

Проверка развёртывания шлюза и обновление

Проверка работоспособности шлюза выполняется запросом к методу проверки работоспособности (раздел «Проверка программы»). Получение токена выполняется методом входа; дальнейшие запросы к методам комплекса выполняются с заголовком Authorization: Bearer <токен доступа>. Успешные ответы шлюз возвращает в едином формате (данные размещаются в поле data), ошибки – в едином формате с полями error и errorMessage.

Обновление шлюза выполняется повторной сборкой и перезапуском стека (make docker-run); миграции схемы применяются автоматически при старте контейнера шлюза.

Ограничения отладочного развёртывания: сервис авторизации хранит учётные записи в памяти, поэтому при перезапуске его контейнера ранее выданные токены обновления становятся недействительными (токены доступа действуют до истечения срока); для промышленной эксплуатации используется внешний сервис авторизации «ceCloud».

3.5. Резервное копирование и восстановление

Резервному копированию подлежат:

– база данных сервера приложений (том pgdata; в поставке допускается размещение тома на сетевом хранилище NFS) – метаданные файлов, датасеты и декодированные данные измерений, разметка, справочник нагрузок, метаданные моделей и результатов, состояния задач;

– объектное хранилище MinIO (том minio_data) – исходные файлы данных и разметки, модели в формате H5, архивы отчётов;

– база данных шлюза (том gateway-db-data) – учётные записи, роли, матрица прав;

– каталог журналов logs (при необходимости сохранения истории работы).

Том брокера задач (redis_data) не требует резервного копирования: он содержит очередь и результаты задач со сроком хранения 1 сутки; состояния задач сохраняются в базе данных сервера приложений и после восстановления доступны для повторного запуска профильными методами.

Порядок резервного копирования: остановить контейнеры (./scripts/energomera.sh stop [окружение] и make docker-stop для шлюза) либо выполнить выгрузку без остановки; выгрузить базу данных средствами PostgreSQL; скопировать том объектного хранилища или выгрузить объекты средствами S3; заархивировать полученные данные; запустить контейнеры.

Выгрузка базы данных сервера приложений выполняется командой docker compose exec -T db pg_dump -U <POSTGRES_USER> -d <POSTGRES_DB> -F c -f /tmp/backup.dump с последующим копированием файла из контейнера; восстановление – командой docker compose exec -T db pg_restore -U <POSTGRES_USER> -d <POSTGRES_DB> /tmp/backup.dump. Аналогично выгружается база данных шлюза (контейнер gateway-db). Копирование томов выполняется средствами Docker (docker run --rm -v <том>:/data -v <каталог>:/backup alpine tar czf /backup/<том>.tgz -C /data .) или средствами файловой системы узла с учётом размещения тома на NFS.

Восстановление комплекса после отказа: развернуть контейнеры (./scripts/energomera.sh start [окружение], make docker-run для шлюза), восстановить базу данных и объектное хранилище из резервной копии, проверить работоспособность (раздел «Проверка программы»). Задачи, выполнение которых было прервано отказом, автоматически не возобновляются: их повторный запуск выполняется повторным вызовом профильного метода; приостановленные задачи могут быть возобновлены методом возобновления.

Внимание. Команды ./scripts/energomera.sh clean-all, ./scripts/energomera.sh clean volumes, скрипт scripts/reset_db.sh и скрипт scripts/reset_s3.sh уничтожают данные (тома pgdata, minio_data, redis_data и объекты в бакете) без возможности восстановления. Перед их выполнением необходимо убедиться в наличии актуальной резервной копии.

- ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

Для проверки работы программы необходимо выполнить действия, приведённые в таблице 13, и убедиться в получении ожидаемых ответов.

Таблица 13. Проверка работоспособности компонентов ПК ОТН

| Компонент | Проверка | Учётные данные | Ожидаемый ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| Сервис-шлюз | curl http://localhost:8082/health | – | {"status": "ok", "version": "0.1.0"} |
| Сервис авторизации (отладочное развёртывание) | curl http://localhost:8081/health | – | {"status": "ok"} |
| Сервер приложений | docker compose exec app curl -f http://localhost:8000/health | – | {"status": "OK", "environment": "<окружение>"} |
| Сведения о сборке | docker compose exec app curl -f http://localhost:8000/version | – | содержимое файла version.json (ветка, ревизия, автор, дата сборки) |
| База данных сервера приложений | docker compose exec db psql -U postgres -d energomera -c "\l" | параметры POSTGRES_USER, POSTGRES_DB из config/<окружение>.env | список баз данных, включая базу комплекса |
| База данных шлюза | docker compose exec gateway-db psql -U gateway -d gateway -c "\dt" | параметры базы данных шлюза | список таблиц: users, user_roles, role_permissions, token_blacklist |
| Брокер задач и хранилище результатов (Redis) | docker compose exec redis redis-cli -a "$REDIS_PASSWORD" ping | параметр REDIS_PASSWORD из config/<окружение>.env | PONG |
| Объектное хранилище (MinIO) | docker compose exec minio curl -f http://localhost:9000/minio/health/live | – | HTTP 200 без тела ответа |
| Доступ через шлюз: получение токена | curl -X POST http://localhost:8082/api/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"username":"<имя>","password":"<пароль>"}' | учётная запись, созданная в сервисе авторизации и зарегистрированная в шлюзе | поля access_token, refresh_token, token_type |
| Доступ через шлюз: метод комплекса | curl -H "Authorization: Bearer <токен доступа>" http://localhost:8082/api/ml_models/models | токен доступа | ответ в едином формате: данные в поле data |
| Контроль доступа | curl -i http://localhost:8082/api/ml_models/models (без заголовка Authorization) | – | код ответа 401 с полями error и errorMessage |

Проверка аспектов функционирования ПК ОТН выполняется путём прикладных программных вызовов (API) по протоколу HTTP с контролем возвращаемых сервером ответов. Вызовы выполняются через сервис-шлюз (для методов комплекса) либо напрямую во внутренней сети (для проверки работоспособности и сведений о сборке сервера приложений). Вызовы могут выполняться с использованием Swagger, Postman и других инструментов.

Документация методов доступна в браузере по адресам: http://localhost:8082/docs – методы сервиса-шлюза (аутентификация и администрирование); http://localhost:8000/docs – методы сервера приложений; спецификация методов сервера приложений – http://localhost:8000/openapi.json, альтернативная форма документации – http://localhost:8000/redoc (доступ к методам сервера приложений предоставляется только во внутренней сети либо через шлюз по пути /api/*).

Последовательность проверки после развёртывания (приёмочный прогон):

1. Проверить работоспособность сервиса-шлюза, сервиса авторизации и сервера приложений (таблица 13).

2. Проверить сведения о сборке (метод получения версии): убедиться, что возвращены данные файла version.json, сформированного при сборке образа.

3. Выполнить вход и получить токен доступа; проверить доступ к методу комплекса с токеном и ограничение доступа без токена.

4. Загрузить файл данных измерений и файл разметки, создать датасет и выполнить его заполнение.

5. Создать модель, запустить её обучение на подготовленном датасете, дождаться завершения задачи и проверить её результат.

6. Выполнить проверку (тестирование) модели на датасете и убедиться в получении метрик качества классификации.

7. Выполнить идентификацию (инференс) и убедиться в получении результатов, а также в доступности сформированных артефактов (архив отчёта, файл модели).

Проверка может выполняться также средствами поставки: прогон блоков проверок выполняется скриптом scripts/run_smoke_blocks.sh (отдельный блок запускается скриптом scripts/run_smoke_tests.sh с указанием каталога блока и адреса сервера приложений).

Журналы (логи) компонентов приведены в таблице 14.

Таблица 14. Просмотр журналов компонентов

| Журнал | Команда просмотра |
| --- | --- |
| Журнал сервера приложений | docker compose logs -f app (каталог репозитория backend) |
| Журнал контейнера исполнения задач | docker compose logs -f celery-worker |
| Журнал базы данных | docker compose logs db |
| Журнал сервиса-шлюза | docker compose logs -f gateway (каталог репозитория middleware); make docker-logs |
| Журнал сервиса авторизации | docker compose logs -f oauth-server |
| Объединённые журналы сервера приложений | ./scripts/energomera.sh logs [env] |
| Файловые журналы | logs/app.log, logs/celery.log (ротация: 10 МБ, до 5 файлов) |
| Состояние контейнеров | ./scripts/energomera.sh status [env]; make docker-ps (для шлюза) |

После нефатального сбоя (сбой ОС, отключение питания) работоспособность восстанавливается запуском контейнеров (п. 3.2); незавершённые задачи автоматически не возобновляются и перезапускаются повторным вызовом профильного метода, приостановленные задачи – методом возобновления (п. 1.2). Данные, сохранённые в томах и объектном хранилище, при сбое не теряются.

- СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ

Сообщения, выводимые средствами развёртывания и компонентами комплекса, и действия системного программиста приведены в таблице 15.

Таблица 15. Сообщения системному программисту и действия по ним

| Текст сообщения | Действие |
| --- | --- |
| Ошибка: docker-compose.yml не найден по пути $COMPOSE_FILE | Проверить наличие файла docker-compose.yml в корне репозитория. Если файл есть, проверить, что скрипт запускается из корня проекта: при запуске из каталога scripts или иного каталога путь определяется неверно. |
| Ошибка: .env файл для окружения '$ENV_TYPE' не найден по пути $ENV_FILE | Проверить, есть ли файлы окружений в каталоге config (dev.env, demo.env, prod.env), и верно ли указано имя окружения в команде. Каталог виртуального окружения (.venv, venv) к файлам окружений отношения не имеет. |
| Ошибка: Docker Daemon не запущен | Запустить Docker Daemon (например, systemctl start docker) и проверить доступ к нему командой docker info. |
| Ошибка: PDM не установлен | Установить PDM; проверить наличие Python версии 3.10 и pip на узле. |
| Ошибка: pdm export завершился с ошибкой / requirements.txt не создан | Проверить доступность индекса пакетов (команда check-pip) и корректность файлов pyproject.toml и pdm.lock. |
| PIP не настроен; Заданный PIP_INDEX_URL недоступен (выводятся правила UFW и команды запуска локального индекса) | Запустить локальный индекс пакетов (./scripts/pypi-local.sh install¦run) либо задать адрес корпоративного зеркала переменными PIP_INDEX_URL и PIP_TRUSTED_HOST; при необходимости открыть контейнерам доступ к порту 3141 средствами межсетевого экрана. |
| x Найдены контейнеры не в состоянии Up | Просмотреть состояние контейнеров (status) и их журналы, устранить причину (недоступность базы данных, отсутствие образа) и повторить запуск. |
| Найдены контейнеры на порту <порт> | Скрипт остановит и удалит контейнеры, занимающие порт (выполняется только при FORCE_FREE_COMPOSE_PORTS=1). Перед этим убедиться, что удаляемые контейнеры не относятся к другим задачам. |
| Ошибка: Виртуальное окружение не найдено! | Создать виртуальное окружение (pdm venv create или python -m venv venv): оно требуется для прогона тестов перед развёртыванием окружений, отличных от dev. |
| x Тесты не прошли! Прерываем <операцию> | Развёртывание остановлено защитой от некорректного кода. Запустить ./scripts/energomera.sh test, устранить ошибки и повторить операцию. Для окружения dev тесты перед развёртыванием не выполняются. |
| Нет образа для rollback: <тег> | Откат невозможен: предыдущая версия образа отсутствует. Предыдущая версия сохраняется при развёртывании новой версии, поэтому откат доступен после очередного успешного развёртывания. |
| Приложение успешно обновлено | Действий не требуется. |
| Postgres is unavailable - sleeping | Ожидание готовности базы данных при старте сервера приложений. Если сообщение повторяется, проверить контейнер базы данных и параметры POSTGRES_* файла окружения. |
| Инициализация базы данных... / Применение миграций... / Инициализация базы данных завершена! | Штатный ход старта сервера приложений: создание базы данных и применение миграций. Действий не требуется. |
| Bucket '<имя>' created successfully | При первом старте создан бакет объектного хранилища. Действий не требуется. |
| MemoryError: <текст> | Задаче не хватило памяти при обучении модели или подборе гиперпараметров. Уменьшить размер датасета или порцию данных, увеличить предел памяти контейнера исполнения задач (CELERY_WORKER_MEM_LIMIT), освободить память на узле. Задача завершается со статусом ошибки. |
| {"error": "Файл version.json не найден"} (метод получения сведений о сборке) | Файл version.json формируется скриптом развёртывания перед сборкой образа и включается в образ; из рабочего каталога он удаляется после сборки. Если метод возвращает ошибку, образ собран без формирования файла – выполнить сборку штатным скриптом. |
| Config file not found: <путь>. Create config/gateway.yaml or set GATEWAY_CONFIG_PATH env (сервис-шлюз) | Создать файл конфигурации config/gateway.yaml по образцу поставки либо задать его путь переменной GATEWAY_CONFIG_PATH. Без файла конфигурации контейнер шлюза не запускается. |
| {"error": 401, "errorMessage": "Missing or invalid Authorization"} | Запрос к методам комплекса направлен без заголовка Authorization: Bearer <токен> либо с истёкшим или отозванным токеном. Выполнить вход (метод /api/auth/login) и повторить запрос с полученным токеном. |
| {"error": 403, "errorMessage": "Access denied: <метод> <путь>"} | Права роли не покрывают запрошенный метод и путь. Изменить матрицу прав роли или роль учётной записи (методы администрирования). |
| {"error": 429, "errorMessage": "Rate limit exceeded. Retry after <N>s"} | Превышено ограничение частоты запросов с одного адреса. Повторить запрос через указанное число секунд либо изменить ограничение (параметр rate_limit). |
| {"error": 502, "errorMessage": "Upstream unavailable" ¦ "Upstream timeout" ¦ "No adapter for path"} | Сервис-шлюз не смог вызвать сервер приложений. Проверить его работоспособность и адрес в правилах маршрутизации (GATEWAY_MIDDLEWARE_BACKEND_URL); сообщение "No adapter for path" означает, что путь запроса не покрыт правилами маршрутизации. |
| {"error": 502, "errorMessage": "Upstream unavailable: ..."} при входе | Сервис авторизации недоступен. Проверить его работоспособность (или доступность сервиса авторизации «ceCloud») и сетевую связность. |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| АЦП | Аналого-цифровой преобразователь |
| БД | База данных |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ИНС | Искусственная нейронная сеть |
| ИП | Индустриальный партнёр (АО «Энергомера») |
| ИСУЭ | Интеллектуальная система учёта электроэнергии |
| ЛУ | Лист утверждения |
| ОС | Операционная система |
| ПД | Программная документация |
| ПК | Программный комплекс |
| ПК АПГС | Программный комплекс «Аналитика профилей гармонических составляющих» |
| ПК ОТН | Программный комплекс определения типа подключённой нагрузки потребителя в сетях низкого напряжения 0,4 кВ |
| ПМИ | Программа и методика испытаний |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПУ | Прибор учёта электроэнергии |
| РП1, РП2 | Рабочий проект №1, Рабочий проект №2 |
| СУБД | Система управления базами данных |
| ТП | Технический проект |
| ЦИИиНоД СПбГУ | Центр искусственного интеллекта и науки о данных Санкт-Петербургского государственного университета |
| ЦОС | Цифровая обработка сигналов |
| ЧТЗ | Частное техническое задание |
| ЭД | Эксплуатационная документация |
| ЭНР-140 | Шифр темы разработки ПК ОТН |
| backend | Репозиторий сервера приложений ПК ОТН (реализует компоненты по пп. 1.1–1.5 таблицы 3) |
| ceCloud | Программное обеспечение Индустриального партнёра |
| CNN | Свёрточная нейронная сеть (Convolutional Neural Network) |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete – создание, чтение, изменение, удаление |
| CSV | Формат табличных данных с разделителями (Comma-Separated Values) |
| FFT | Быстрое преобразование Фурье (Fast Fourier Transform) |
| H5 | Формат файла модели (HDF5) – основной формат хранения моделей |
| HTTP, HTTPS | Протоколы передачи данных (HyperText Transfer Protocol и его защищённый вариант) |
| JSON | Формат текстового представления данных (JavaScript Object Notation) |
| JWT | Токен доступа в формате JSON Web Token |
| JWKS | Публикация открытых ключей проверки подписи токенов (JSON Web Key Set) |
| middleware | Репозиторий сервиса-шлюза ПК ОТН (реализует компоненты «Интеграция», «Администрирование», «Управление») |
| ML | Машинное обучение (Machine Learning) |
| MLP | Многослойный перцептрон (Multilayer Perceptron) |
| NFS | Сетевая файловая система (Network File System) |
| ONNX | Open Neural Network Exchange – формат экспорта моделей |
| OpenAPI | Спецификация документирования REST API |
| QAT | Квантование с обучением (Quantization-Aware Training) |
| REST | Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия по HTTP |
| S3 | Simple Storage Service – протокол объектного хранилища |
| STFT | Кратковременное преобразование Фурье (Short-Time Fourier Transform) |
| UTC | Всемирное координированное время (Coordinated Universal Time) |
| UUID | Universally Unique Identifier – универсальный уникальный идентификатор |
| ZIP | Формат архива |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера листов (страниц) |  |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум | № документа | Входящий № сопрово дительного документа и дата | Подп. | Дата |
| Изм | изменен ных | заме ненных | новых | анулиро ванных |  |  |  |  |  |